[image: image1.jpg]


УТВЕРЖДАЮ

Руководитель организации

__________ ИП Власюк С. В.

«05» мая 2014г.

Рекомендации по расчёту потребления электроэнергии

системами контроля доступа на базе домофонов

Разработана на основе технической документации производителя 

 В соответствии со ст. 39 Жилищного Кодекса РФ собственники помещений в многоквартирном доме несут бремя расходов на содержание общего имущества в многоквартирном доме. На основании ст. 36 ЖК РФ общей долевой собственностью являются: межквартирные лестничные площадки, лестницы, лифты, лифтовые и иные шахты, коридоры, технические этажи, чердаки, подвалы, в которых имеются инженерные коммуникации, иное, обслуживающее более одного помещения в данном доме, оборудование: механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное, обслуживающее более одного помещения.

На основании п. 3 Правил предоставления коммунальных услуг, а также Письма Минрегиона РФ от 18.06.2007 № 11356-ЮТ/07 следует, что энергоснабжение является коммунальной услугой. Таким образом, если домофонная система после монтажа и наладки передана в собственность жильцов, то расчёт за электроэнергию, потребляемую этой системой входит в общий расчёт за потребление электроэнергии в местах общего пользования, поскольку электрическая мощность, потребляемая домофоном/видеодомофоном, входит в суммарную мощность, затрачиваемую на коммунальные услуги в многоквартирном жилом доме. 
В соответствии с ТУ 6652-010-18336261-2005 (Блоки домофонов VIZIT Серия 300), ТУ 6652-011-18336261-2005 (Блоки домофонов VIZIT Серия 400), ТУ 6659-002-18336261-2002 (Блоки питания VIZIT) и ТУ 6652-001-59879795-2003 (Блоки домофонов Метаком) потребляемая мощность многоквартирных домофонов марки VIZIT серий 300 и 400, SM, N, M и Метаком 2003.1, 2003.2 не превышает 30 Вт при напряжении сети питания 220В.

Мощность, которую системы реально потребляют от сети, в действительности заметно ниже максимальной, в виду того, что большую часть времени домофон находится в режиме ожидания. При расчёте используются значения потребляемой мощности при максимальном напряжении сети – 242 В (исходя из 220 В±10%).

 Потребляемая мощность домофона / видеодомофона не зависит от количества подключённых абонентских устройств.

	Наименование 
	Потребляемая мощность, Вт (час)

	
	Блок вызова без телекамеры
	Блок вызова с телекамерой 

	Блоки управления многоквартирных домофонов/видеодомофонов Визит (серии 300, 400)

	БУД-301К
	17,0
	19,0

	БУД-302К-80
	
	

	Блоки питания Визит (для блоков вызова серий SM, N, M)

	БПД18/12-1-1
	17,0
	19,0

	БПД18/12-3-1
	
	

	Блоки вызова Метаком

	МК2003.1-RF
	18,0
	20,0

	МК2003.2-RF
	
	


